FIAP — FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

Ciências da Computação — 1º Ano — Turma 1CCPX

Engenharia de Software — IoT

RELATÓRIO TÉCNICO

Global Solution 2026 — 1º Semestre

SPACE WEATHER GUARDIAN

Sistema IoT para Monitoramento de Cápsula Espacial

Integrantes

Gabriel de Almeida Santos — RM 569395

Guilherme Henrique Garbelini — RM 571150

Herbert Soares de Jesus — RM 571507

Link do Projeto: https://wokwi.com/projects/466208128232216577

São Paulo — 2026

# 1. Introdução

A exploração espacial representa um dos maiores desafios tecnológicos da humanidade. Em ambiente espacial, as condições ambientais são extremas e imprevisíveis: temperaturas variam de forma abrupta, vibrações mecânicas podem comprometer estruturas críticas e a ausência de iluminação natural exige controles precisos. Nesse cenário, o monitoramento contínuo das variáveis internas de uma cápsula espacial é condição essencial para garantir a integridade dos sistemas, a segurança dos tripulantes e o sucesso da missão.

A Internet das Coisas (IoT — Internet of Things) emergiu como uma das tecnologias mais relevantes para a automação e o monitoramento inteligente em tempo real. Ao integrar sensores físicos a plataformas de processamento e exibição de dados, os sistemas IoT permitem a coleta contínua de informações críticas, o processamento local dessas informações e a emissão de alertas automatizados quando parâmetros monitorados ultrapassam os limites operacionais estabelecidos.

Aplicações aeroespaciais reais, como as utilizadas no módulo lunar da NASA, nas cápsulas da SpaceX e nas estações espaciais internacionais, empregam sistemas embarcados com múltiplos sensores, displays de monitoramento e protocolos de alerta para manter os operadores informados sobre o estado do ambiente interno. O presente projeto se inspira nessa realidade e propõe uma solução funcional simulada, desenvolvida sobre a plataforma Wokwi, utilizando o microcontrolador ESP32 como núcleo de processamento.

A solução denominada Space Weather Guardian integra sensores de temperatura e umidade (DHT22), luminosidade (sensor analógico LDR) e vibração/aceleração (MPU6050) a um display LCD I2C 16x2 e um LED RGB indicador de estado operacional. O sistema é capaz de identificar três estados distintos — normal, atenção e crítico — e comunicá-los visualmente, tanto pelo display quanto pelo LED, simulando com fidelidade os sistemas de monitoramento utilizados em missões espaciais reais.

# 2. Objetivo do Projeto

## 2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema embarcado IoT funcional para o monitoramento em tempo real das condições ambientais internas de uma cápsula espacial simulada, utilizando o microcontrolador ESP32, sensores de temperatura, luminosidade e vibração, com exibição de dados em display LCD e emissão de alertas visuais por meio de LED RGB.

## 2.2 Objetivos Específicos

- Integrar o sensor DHT22 ao ESP32 para leitura contínua da temperatura interna da cápsula;

- Implementar a leitura analógica de um sensor de luminosidade (LDR) para monitoramento das condições de iluminação do módulo;

- Conectar e configurar o sensor MPU6050 via protocolo I2C para medição de aceleração e simulação de eventos de vibração, impacto e turbulência;

- Exibir os dados coletados em tempo real em um display LCD I2C 16x2, alternando entre telas de temperatura/luminosidade e vibração/status;

- Implementar um sistema de alertas visuais em três níveis — normal (verde), atenção (amarelo) e crítico (vermelho) — utilizando LED RGB;

- Simular o funcionamento completo do sistema na plataforma Wokwi, validando o comportamento dos sensores e das lógicas de alerta;

- Documentar o projeto de forma técnica e completa para fins acadêmicos e de referência futura.

## 2.3 Problema que o Projeto Resolve

Em missões espaciais reais, falhas no monitoramento ambiental interno podem resultar em consequências catastróficas: superaquecimento de equipamentos, falhas estruturais por vibração excessiva e perda de visibilidade dos operadores sobre o estado do módulo. O Space Weather Guardian resolve o problema da falta de monitoramento contínuo e automatizado em ambientes espaciais simulados, oferecendo uma plataforma funcional que demonstra como sensores embarcados e lógicas de alerta podem ser aplicados para aumentar a segurança e a confiabilidade de missões espaciais.

# 3. Componentes Utilizados

A tabela a seguir apresenta todos os componentes empregados no desenvolvimento do circuito, suas funções no sistema e a justificativa técnica para sua escolha:

| Componente | Função no Sistema | Justificativa de Uso |
| --- | --- | --- |
| ESP32 DevKit V1 | Microcontrolador principal — leitura dos sensores, processamento dos dados, controle do LCD e do LED RGB | Alta capacidade de processamento, suporte nativo a I2C, ADC integrado, Wi-Fi e Bluetooth embutidos, amplamente utilizado em projetos IoT |
| DHT22 | Medição de temperatura e umidade relativa do ar interno da cápsula | Alta precisão (±0,5°C), saída digital com protocolo próprio, ideal para monitoramento de ambientes controlados |
| Sensor LDR (analógico) | Medição da luminosidade interna do módulo espacial | Componente simples, com saída analógica direta para o ADC do ESP32, simula sensores de presença de luz em módulos espaciais |
| MPU6050 | Medição de aceleração nos 3 eixos (X, Y, Z) para detecção de vibração, impactos e turbulências | Sensor 6 DOF com comunicação I2C, amplamente utilizado em sistemas embarcados de navegação e monitoramento inercial |
| Display LCD I2C 16x2 | Exibição em tempo real dos dados de temperatura, luminosidade, vibração e status operacional | Interface de exibição compacta e de baixo consumo, protocolo I2C reduz o número de pinos necessários |
| LED RGB | Indicação visual do estado operacional: verde (normal), amarelo (atenção), vermelho (crítico) | Solução visual imediata e intuitiva para comunicar o estado do sistema sem necessidade de leitura de texto |

# 4. Desenvolvimento do Circuito

## 4.1 Arquitetura da Solução

A arquitetura do Space Weather Guardian é baseada em um modelo de processamento local (edge computing), onde toda a aquisição, processamento e exibição dos dados ocorre no próprio microcontrolador ESP32, sem dependência de conectividade externa. Esse modelo é especialmente adequado para ambientes espaciais, onde a latência de comunicação com estações terrestres pode inviabilizar o processamento centralizado em nuvem.

O sistema pode ser dividido em três camadas funcionais: (1) camada de aquisição, composta pelos sensores DHT22, LDR e MPU6050; (2) camada de processamento, representada pelo ESP32 com sua lógica de alertas; e (3) camada de apresentação, formada pelo display LCD e o LED RGB.

## 4.2 Conexão dos Sensores

- DHT22: conectado ao pino GPIO 15 do ESP32, com resistor pull-up de 10kΩ entre o pino de dados e o VCC (3,3V). Responsável pela leitura de temperatura com precisão de ±0,5°C;

- Sensor LDR: conectado ao pino analógico GPIO 34 (entrada ADC do ESP32). A leitura é invertida no código (4095 - leitura) para que valores maiores correspondam a maior luminosidade;

- MPU6050: conectado via protocolo I2C, com pino SDA no GPIO 21 e SCL no GPIO 22 do ESP32. Realiza a leitura de aceleração nos três eixos cartesianos;

- LED RGB: ânodos conectados aos pinos GPIO 25 (vermelho), GPIO 26 (verde) e GPIO 27 (azul), com resistores de 220Ω em série para limitação de corrente;

- Display LCD I2C 16x2: endereço I2C 0x27, compartilha o barramento I2C com o MPU6050 (pinos GPIO 21 e GPIO 22).

## 4.3 Papel do ESP32

O ESP32 atua como o núcleo central do sistema. Sua capacidade de processar múltiplos protocolos de comunicação simultaneamente (I2C para LCD e MPU6050, protocolo DHT para o sensor de temperatura e ADC para o LDR) o torna ideal para este tipo de aplicação. O processador dual-core Xtensa LX6 operando a 240 MHz garante capacidade computacional suficiente para gerenciar todos os sensores, atualizar o display e controlar o LED RGB em tempo real dentro de um ciclo de loop de aproximadamente 4 segundos.

## 4.4 Fluxo dos Dados

O fluxo de dados segue a seguinte sequência dentro do loop principal do firmware: (1) leitura da temperatura via DHT22; (2) leitura analógica da luminosidade via LDR; (3) solicitação e leitura dos dados de aceleração via I2C do MPU6050; (4) cálculo da vibração total como soma dos módulos das acelerações nos três eixos; (5) determinação do estado operacional com base nas regras de alerta; (6) atualização do LED RGB conforme o estado; (7) exibição da primeira tela no LCD (temperatura e luminosidade) por 2 segundos; (8) exibição da segunda tela (vibração e status) por mais 2 segundos; (9) envio dos dados completos pelo monitor serial para depuração.

## 4.5 Funcionamento do LCD

O display LCD I2C 16x2 alterna entre duas telas a cada 2 segundos. A primeira tela exibe a temperatura atual em graus Celsius e o valor de luminosidade lido pelo sensor LDR. A segunda tela exibe o valor de vibração calculado e o status operacional atual (OK, ATENCAO ou CRITICO). Essa alternância garante que todas as variáveis monitoradas sejam visíveis ao operador sem a necessidade de um display maior.

## 4.6 Funcionamento do Sistema de Alertas

O sistema implementa três níveis de alerta com base em limiares configuráveis no código:

- Estado NORMAL (LED verde): temperatura abaixo de 30°C, luminosidade acima de 1000 e vibração total abaixo de 20. O sistema opera dentro dos parâmetros esperados;

- Estado ATENÇÃO (LED amarelo): temperatura entre 30°C e 40°C, ou luminosidade abaixo de 1000. Indica condições que requerem monitoramento mais cuidadoso, mas não representam risco imediato;

- Estado CRÍTICO (LED vermelho): temperatura acima de 40°C ou vibração total acima de 20. Condições que podem comprometer a integridade da missão e exigem intervenção imediata.

# 5. Código Desenvolvido

## 5.1 Bibliotecas Utilizadas

O firmware foi desenvolvido em linguagem C++ para o framework Arduino, utilizando as seguintes bibliotecas:

- Wire.h — biblioteca nativa do Arduino para comunicação I2C, utilizada para comunicação com o MPU6050 e o display LCD;

- LiquidCrystal_I2C.h — controle do display LCD 16x2 via protocolo I2C;

- DHT.h — leitura do sensor DHT22 de temperatura e umidade;

- Adafruit_MPU6050.h e Adafruit_Sensor.h — abstração e leitura do sensor de aceleração/vibração MPU6050.

## 5.2 Inicialização e Setup

Na função setup(), o sistema inicializa todos os sensores, configura os pinos de saída do LED RGB e exibe uma mensagem de inicialização no LCD:

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <DHT.h>

#include <Adafruit_MPU6050.h>

#include <Adafruit_Sensor.h>

#define DHTPIN 15       // Pino de dados do DHT22

#define DHTTYPE DHT22   // Tipo do sensor

#define LDR_PIN 34      // Pino analógico do LDR

#define LED_R 25        // LED RGB — canal vermelho

#define LED_G 26        // LED RGB — canal verde

#define LED_B 27        // LED RGB — canal azul

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

Adafruit_MPU6050 mpu;

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

## 5.3 Leitura dos Sensores

No loop principal, os três sensores são lidos sequencialmente:

// Temperatura via DHT22

float temperatura = dht.readTemperature();

// Luminosidade via LDR (invertida: mais luz = valor maior)

int luminosidade = 4095 - analogRead(LDR_PIN);

// Vibração via MPU6050 (soma dos módulos dos 3 eixos)

sensors_event_t a, g, temp;

mpu.getEvent(&a, &g, &temp);

float vibracao = abs(a.acceleration.x)

+ abs(a.acceleration.y)

+ abs(a.acceleration.z);

## 5.4 Lógica de Alertas

A determinação do estado operacional segue uma estrutura condicional hierárquica, priorizando as condições de maior risco:

// CRÍTICO — temperatura > 40°C ou vibração > 20

if (temperatura > 40 || vibracao > 20) {

status = "CRITICO";

digitalWrite(LED_R, HIGH); digitalWrite(LED_G, LOW); digitalWrite(LED_B, LOW);

}

// ATENÇÃO — temperatura > 30°C ou luminosidade < 1000

else if (temperatura > 30 || luminosidade < 1000) {

status = "ATENCAO";

digitalWrite(LED_R, HIGH); digitalWrite(LED_G, HIGH); digitalWrite(LED_B, LOW);

}

// NORMAL — todos os parâmetros dentro do esperado

else {

status = "OK";

digitalWrite(LED_R, LOW); digitalWrite(LED_G, HIGH); digitalWrite(LED_B, LOW);

}

## 5.5 Exibição no LCD e Monitor Serial

O display alterna entre duas telas a cada 2 segundos, e os dados completos são enviados ao monitor serial para depuração:

// Tela 1: temperatura e luminosidade

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Temp:"); lcd.print(temperatura, 1); lcd.print("C");

lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Luz:"); lcd.print(luminosidade);

delay(2000);

// Tela 2: vibração e status

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Vib:"); lcd.print(vibracao, 1);

lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(status);

delay(2000);

// Monitor Serial

Serial.print("Temperatura: "); Serial.print(temperatura);

Serial.print(" | Luz: ");     Serial.print(luminosidade);

Serial.print(" | Vibracao: "); Serial.print(vibracao);

Serial.print(" | Status: ");  Serial.println(status);

# 6. Resultados Obtidos

## 6.1 Funcionamento da Simulação

A simulação foi desenvolvida e validada na plataforma Wokwi, disponível no endereço: https://wokwi.com/projects/466208128232216577. O sistema demonstrou funcionamento contínuo e estável, com leitura e exibição dos dados em tempo real conforme especificado nos objetivos do projeto.

## 6.2 Testes Realizados

- Teste de temperatura normal (abaixo de 30°C): LED verde aceso, LCD exibe temperatura e status OK;

- Teste de temperatura em atenção (entre 30°C e 40°C): LED amarelo aceso, LCD exibe status ATENCAO;

- Teste de temperatura crítica (acima de 40°C): LED vermelho aceso, LCD exibe status CRITICO;

- Teste de vibração crítica (acima de 20): LED vermelho aceso independentemente da temperatura;

- Teste de baixa luminosidade (abaixo de 1000): LED amarelo aceso, status ATENCAO;

- Validação do monitor serial: todos os valores exibidos no serial corresponderam às leituras do LCD.

## 6.3 Evidências Visuais da Simulação

# 7. Melhorias Futuras

O sistema desenvolvido representa uma base sólida para evoluções futuras que ampliariam significativamente sua aplicabilidade. As principais melhorias identificadas são:

- Integração com plataformas de nuvem (AWS IoT, Google Cloud IoT ou Azure IoT Hub) para transmissão dos dados via Wi-Fi, possibilitando o monitoramento remoto em tempo real por equipes de controle da missão;

- Desenvolvimento de um dashboard web interativo utilizando ferramentas como Node-RED, Grafana ou plataformas MQTT, exibindo gráficos históricos das variáveis monitoradas e facilitando a análise de tendências;

- Implementação de alertas remotos via SMS, e-mail ou notificações push para smartphones utilizando serviços como Twilio ou Firebase, garantindo que a equipe seja notificada mesmo fora da estação de monitoramento;

- Armazenamento histórico dos dados em banco de dados (InfluxDB, Firebase Realtime Database ou PostgreSQL), permitindo análise retrospectiva de eventos críticos e identificação de padrões;

- Adição de sensor de pressão barométrica (BMP280 ou BME280) para monitoramento da pressurização interna da cápsula, variável crítica em missões espaciais reais;

- Implementação de algoritmos de Inteligência Artificial para manutenção preditiva, identificando padrões que antecipem falhas antes que os limiares críticos sejam atingidos;

- Comunicação via protocolo MQTT com broker local ou em nuvem, padronizando a transmissão de dados e possibilitando integração com outros subsistemas da missão;

- Implementação de redundância de sensores, com leituras duplicadas para validação cruzada dos dados e aumento da confiabilidade do sistema em condições adversas.

# 8. Conclusão

O desenvolvimento do Space Weather Guardian permitiu à equipe consolidar conhecimentos fundamentais de sistemas embarcados, programação de microcontroladores, integração de sensores e lógica de tomada de decisão em tempo real — competências essenciais para engenheiros de software que atuam na fronteira entre software e hardware.

O projeto demonstrou na prática como conceitos de Internet das Coisas podem ser aplicados a contextos de alta criticidade, como o monitoramento de cápsulas espaciais. A integração entre o microcontrolador ESP32, os sensores DHT22, LDR e MPU6050, o display LCD I2C e o LED RGB resultou em um sistema coeso, funcional e capaz de comunicar o estado operacional da missão de forma clara e imediata.

A simulação realizada no Wokwi validou o comportamento do sistema em diferentes cenários — normal, atenção e crítico — confirmando que a lógica de alertas implementada é robusta e coerente com os parâmetros definidos. O monitor serial auxiliou na depuração e verificação dos valores em tempo real, garantindo a precisão das leituras.

Do ponto de vista do impacto real, o projeto conecta-se diretamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU: ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), ao propor soluções tecnológicas avançadas para sistemas críticos; ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), ao demonstrar como tecnologias espaciais podem ser adaptadas para monitoramento de ambientes controlados em solo; e ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima), ao empregar sensores que podem ser reutilizados em sistemas de monitoramento ambiental terrestre.

O Space Weather Guardian representa um protótipo viável e escalável. Com as melhorias futuras propostas, especialmente a integração com plataformas de nuvem e algoritmos de inteligência artificial para manutenção preditiva, o sistema tem potencial para evoluir de uma simulação acadêmica para uma solução aplicável em contextos reais de monitoramento de ambientes críticos, tanto espaciais quanto terrestres.

# Referências

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32 Technical Reference Manual. Versão 5.1. Shanghai: Espressif Systems, 2023. Disponível em: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf. Acesso em: jan. 2026.

AOSONG ELECTRONICS CO., LTD. DHT22 Digital-output Relative Humidity & Temperature Sensor. Datasheet. Guangzhou: Aosong Electronics, 2022. Disponível em: https://www.aosong.com/en/products-21.html. Acesso em: jan. 2026.

INVENSENSE INC. MPU-6050 Product Specification Revision 3.4. San Jose: InvenSense, 2013. Disponível em: https://invensense.tdk.com/products/motion-tracking/6-axis/mpu-6050/. Acesso em: jan. 2026.

ADAFRUIT INDUSTRIES. Adafruit MPU6050 Library Documentation. Nova York: Adafruit, 2023. Disponível em: https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro. Acesso em: jan. 2026.

WOKWI. Wokwi Simulator Documentation. Disponível em: https://docs.wokwi.com. Acesso em: jan. 2026.

ARDUINO. Arduino Reference Documentation. Disponível em: https://www.arduino.cc/reference/en/. Acesso em: jan. 2026.

FERRARI, F.; GUIMARÃES, R. Internet das Coisas: fundamentos e aplicações. São Paulo: Érica, 2021.

NASA. International Space Station — Environmental Control and Life Support System. Washington: NASA, 2023. Disponível em: https://www.nasa.gov/international-space-station/. Acesso em: jan. 2026.

TANENBAUM, A. S.; WETHERALL, D. J. Redes de Computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

ONU. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nova York: Organização das Nações Unidas, 2015. Disponível em: https://sdgs.un.org/goals. Acesso em: jan. 2026.